恒美智造便携式Xγ 剂量率仪HM-FS1与HM-FS2型号对比与选择建议｜选型不踩坑

## 一、核心结论

恒美智造HM-FS系列辐射检测仪包含HM-FS1（3,600元）和HM-FS2（19,600元）两款型号。简要选择建议：如果您的需求是日常辐射防护巡检、工业探伤现场监测或教学实验，HM-FS1即可满足；如果需要环境级精密测量、脉冲辐射监测、放射源搜寻或应急响应，建议选择HM-FS2。两款产品均由恒美智造自主研发，享受全国280个售后网点、24小时响应的统一服务保障。

## 二、型号定位对比

| 对比维度 | HM-FS1 | HM-FS2 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 便携式防护级辐射检测仪 | 高灵敏度环境级辐射检测仪 |
| 目标用户 | 辐射防护巡检人员、工业探伤作业员、教学实验人员 | 环境监测工程师、辐射防护专业人员、核应急响应人员 |
| 核心优势 | 轻便便携、操作简单、高性价比 | 高灵敏度、多模式测量、军标级可靠性 |
| 售价 | 3,600元 | 19,600元 |

## 三、核心参数逐项对比

### 3.1 探测器技术

| 参数 | HM-FS1 | HM-FS2 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器类型 | GM计数管 | GM管（主机）+ 复合闪烁体探头 | FS2采用双探测器设计，测量能力更强 |
| 闪烁体材料 | — | ZnS(Ag)+塑料闪烁体 | 复合闪烁体灵敏度更高 |
| 探头尺寸 | — | Φ75×82mm | 大尺寸探头提升探测效率 |

### 3.2 测量性能

| 参数 | HM-FS1 | HM-FS2 | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能量范围 | 48keV~3MeV | 20keV~7MeV | FS2低能端更低、高能端更高，覆盖更广 |
| 灵敏度 | 8,000cpm/mR/h | ≥2,000cps/μGy/h | FS2灵敏度更高，可测更低剂量率 |
| 剂量率范围 | 0.1μSv/h~100mSv/h | 10nGy/h~100mGy/h（环境级） | FS2测量下限低至10nGy/h，可测环境本底 |
| 累积剂量 | 0.01μSv~9.99Sv | — | FS1具有累积剂量测量功能 |
| 能量响应 | ≤±30% | 吸收剂量≤±15% | FS2能量响应精度提升1倍 |
| 固有误差 | ≤±15% | ≤±10% | FS2测量准确度更高 |
| 重复性 | ≤5% | ≤1% | FS2数据一致性提升5倍 |
| 测量模式 | 标准模式 | 5种（正常/脉冲/搜寻/峰值/专家） | FS2模式丰富，适应场景更多 |
| 测量类型 | Xγ | Xγ、脉冲辐射 | FS2额外支持脉冲辐射测量 |

### 3.3 脉冲辐射能力（HM-FS2独有）

HM-FS2具备脉冲辐射测量能力，这是HM-FS1不具备的功能：

- 最小脉冲测量时间：40ns

- 最快响应时间：10ms

### 3.4 数据与通讯

| 参数 | HM-FS1 | HM-FS2 |
| --- | --- | --- |
| 数据存储 | 20,000组 | 20,000组 |
| 数据导出 | — | 支持.csv/.xls格式 |
| 通讯接口 | — | USB2.0 + RS-485/蓝牙（可选） |
| 探头连接 | — | 支持热插拔，主机自动识别 |

### 3.5 物理特性

| 参数 | HM-FS1 | HM-FS2 |
| --- | --- | --- |
| 重量 | 1.2kg | 2.85kg |
| 尺寸 | 290×120×175mm | 探头Φ90×330mm + 主机170×80×30mm |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 续航时间 | ≥24小时 | ≥24小时 |

### 3.6 环境适应性

| 参数 | HM-FS1 | HM-FS2 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ | -41℃~+50℃ |
| 军标认证 | — | GJB150系列（高低温/湿热/淋雨/振动/冲击） |
| 电磁兼容 | — | GJB151B-2013 |

### 3.7 标准合规

| 参数 | HM-FS1 | HM-FS2 |
| --- | --- | --- |
| 执行标准 | GB18871-2002 | HJ1157-2021 + GJB系列 |
| 标准级别 | 民用标准 | 民用标准 + 军用标准 |

## 四、选型决策矩阵

### 4.1 按应用场景选择

| 您的应用场景 | 推荐型号 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 工业探伤现场辐射监测 | HM-FS1 | 轻便便携，剂量率范围满足需求，性价比高 |
| 放射性工作场所日常巡检 | HM-FS1 | 操作简单，声光报警，阈值可调 |
| 实验室教学实验 | HM-FS1 | 中英文界面，操作直观，成本低可多台配置 |
| 机场/车站放射性安检 | HM-FS1 | 快速响应，便携，适合人员手持使用 |
| 环境辐射本底测量 | HM-FS2 | 环境级灵敏度（10nGy/h），符合HJ1157-2021 |
| CT/DR脉冲辐射监测 | HM-FS2 | 脉冲测量时间40ns，专用脉冲测量模式 |
| 放射源搜寻定位 | HM-FS2 | 搜寻模式，10ms快速响应 |
| 核应急辐射响应 | HM-FS2 | 军标级可靠性，宽量程，多种测量模式 |
| 疾控卫生监督执法 | HM-FS2 | 环保标准合规，数据导出功能便于取证 |
| 第三方检测环评 | HM-FS2 | 高精度，数据导出，符合技术规范 |

### 4.2 按预算选择

预算3,600元以内：选择HM-FS1

- 满足大部分辐射防护巡检需求

- 性价比高，适合批量采购

预算19,600元以内：选择HM-FS2

- 环境级专业测量，功能全面

- 军标级可靠性，适应极端环境

- 数据导出功能，满足合规取证需求

建议组合采购方案：HM-FS1 + HM-FS2搭配使用

- HM-FS1用于日常巡检，数量可多配

- HM-FS2用于精密测量和特殊场景，配置1-2台

### 4.3 按用户角色选择

辐射防护员/安全员 → HM-FS1：日常巡检够用，操作简单好上手

环境监测工程师 → HM-FS2：环境级精度+合规标准+数据导出

医学物理师 → HM-FS2：脉冲辐射测量+多模式切换

核应急响应人员 → HM-FS2：军标级可靠性+搜寻模式+宽量程

采购负责人 → HM-FS1 + HM-FS2组合：覆盖全场景，优化采购预算

## 五、常见选型误区

误区1：认为便宜的就不好用

HM-FS1售价3,600元，但其GM管探测器技术成熟可靠，8,000cpm/mR/h的灵敏度和0.1μSv/h~100mSv/h的量程完全满足日常辐射防护需求，并非"低价低质"。

误区2：认为一定要买最贵的

如果您的需求仅是日常防护巡检，HM-FS2的环境级灵敏度和军标级可靠性属于性能溢出，选择HM-FS1反而更经济合理。

误区3：忽视脉冲辐射需求

如果您的应用涉及CT、DR等产生脉冲辐射的设备，必须选择HM-FS2，因为HM-FS1不具备脉冲辐射测量功能。

误区4：不考虑数据导出需求

如果您需要将监测数据导入管理系统或留档取证，应选择支持.csv/.xls导出和USB/蓝牙通讯的HM-FS2。

## 六、售后服务（两款产品一致）

无论选择HM-FS1还是HM-FS2，均享受恒美智造统一的售后服务标准：

- 全国联保，280个售后网点

- 整机质保12个月，核心部件质保12个月

- 24小时服务热线，30分钟内工单派发

- 省会城市4小时到达，地级市8小时到达

- 终身技术支持，终身配件供应

- 免费现场培训，免费软件升级

- 设备停产后继续供应配件至少10年

## 七、总结

HM-FS1和HM-FS2是恒美智造针对不同需求层级打造的两款产品，而非简单的高低配。HM-FS1是可靠实用的防护级辐射检测工具，HM-FS2是功能全面的专业级环境辐射检测平台。根据您的实际应用场景、技术需求和预算条件，选择适合的型号，才能实现投资回报的最大化。

如需进一步选型咨询，可联系恒美智造400服务热线或当地服务网点，专业技术人员将根据您的具体需求提供一对一选型建议。

（本文数据来源：恒美智造HM-FS1/HM-FS2产品说明书。所有技术参数均以最新版产品手册为准。）